上海仁灏仪器设备有限公司

Shanghai Shenxian Thermostatic Equipment Factory

业务联系电话：15316828202 李先生

售后服务电话：021-57187907

网  址：www.rhao17.com

E-mail:rhao17@126.com

交货时间：三日内发货

运输方式：送货上门（有效送货范围内）

交货地点：客户指定地址（中国大陆地区）或离客户最近货运网点

保质期：整机免费保修一年，终身维修。

（具体相关事宜请咨询业务员）

| 产品型号 | DHG-9420A |
| --- | --- |
| 工作室尺寸 | 600*500*1300(mm）（宽×深×高） |
| 外形尺寸 | 780*900*1710（mm） |
| 温度控制器 | 液晶显示控温仪表，设定温度及实际温度同时显示。 定时功能、超温报警功能。 |
| 控温范围 | RT+10~250℃（RT表示环境温度） |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 内胆材料 | 工作室为优质镜面不锈钢板，圆角造型，光滑流畅，极易清洁 |
| 外壳材料 | 箱体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，涂层坚硬牢固，具有极强防锈能力，颜色为电脑灰 |
| 箱门 | 单门开关。硅胶密封圈。箱门采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，涂层坚硬牢固，具有极强防锈能力，颜色为蓝绿色。箱门上配备双层钢化玻璃视窗。 |
| 温度传感器 | A级PT100铂金电阻 |
| 保 温 层 | 保温材料采用超细玻璃纤维，防火，隔热性好，无污染 |
| 观察窗 | 箱体门上各带有钢化玻璃观察窗，可随时观察箱内试验状态 |
| 加热方式 | 电加热，镍铬合金电加热器。 |
| 箱体内部结构 | 置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀 |
| 循环方式 | 内循环及外循环可调（通过白色旋钮控制排风口开关来实现内外循环转换） |
| 可调式新型进风口 | 控制箱内进出空气量,箱体后部装有可关闭或调节排量的排气口起到换风作用。 排风口可使用管道通往室外排气。排气口及进气口各一个，直径为35mm。 |
| 隔 板 | 标配3层网板，可任意调节高度或拆卸。每层网板可承受25KG。 |
| 电 源 | 380V 50HZ 三相五线制 |
| 功 率 | 约4000W |